CMP 574USB

NÁVOD K OBSLUHE

PRENOSNÝ CD/MP3 PREHRÁVAČ SO STEREO RÁDIOM, KAZETOVÝM MAGNETOFONOM A USB PORTOM

DŮLEŽITÉ: Před použitím přístroje si přečtěte následující pokyny. Návod uschovejte pro případ budoucí potřeby.

Návod na obsluhu

- Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie k nákupu tohto prístroja. Pred jeho inštaláciou,  zapnutím a nastavovaním si prosím prečítajte celý návod – obsahuje dôležité pokyny pre jeho bezpečné používanie a využitie všetkých jeho vlastností a funkcií. Návod uschovajte pre prípad jeho ďalšej potreby.

Pre bezpečné používanie prístroja

- Chráňte prístroj pred zmoknutím a nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí - pri napájaní prístroja z elektrickej siete riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Na prístroj neumiestňujte nádoby obsahujúce akékoľvek kvapaliny, neponechávajte prístroj mimo miestnosti.

- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách minimálne 5cm voľný priestor nutný pre cirkuláciu vzduchu okolo prístroja – je tak odvádzané teplo vznikajúce počas jeho používania. Nezakrývajte vetracie otvory skrinky prístroja.

- Prístroj umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla popr. otvoreného ohňa.

- Vyčerpané batérie nepatria do domového odpadu. Batérie zlikvidujte ich odovzdaním na zberné miesto vyčerpaných batérií popr. na zberné miesto nebezpečného odpadu.

- Prístroj používajte v rozsahu teplôt od 10 do 40 °C.

Upozornenie

Vzhľadom k tomu, že digitálne obvody prehrávača CD môžu byť zdrojom rušenia príjmu rozhlasu je nepoužívaný prístroj nutné vypnúť popr. premiestniť do väčšej vzdialenosti od rušeného rozhlasového prijímača a / alebo tuneru.

|  | UPOZORNENIE |  |
| --- | --- | --- |
|  | NEVYBERAJTE PRÍSTROJ ZO SKRIŇKY – RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDEM ALEBO VZNIKU POŽIARU. |  |
| Nevyberajte prístroj zo skrinky – vo vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho užívateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu kontaktujte odborný servis. Zásahom do prístroja v dobe platnosti záruky sa vystavujete riziku straty event. záručných plnení. Pred event. vybratím prístroja zo skrinky (výslovne nedoporučené) odpojte prístroj od elektrickej siete. |  |  |

|  | Symbol blesku vo vnútri trojuholníka na zadnom paneli prístroja popr. v jeho sprievodnej dokumentácii upozorňuje užívateľa na prítomnosť životu nebezpečného napätia na niektorých dieloch vo vnútri jeho skrinky. |
| --- | --- |
|  | Symbol výkričníka na zadnom paneli prístroja popr. v jeho sprievodnej dokumentácii upozorňuje užívateľa na existenciu dôležitých pokynov na jeho obsluhu a ošetrovanie. |

|  | UPOZORNENIE K LASEROVÉMU ŽIARIČU Prehrávač CD používa laserový žiarič malého výkonu. |  |
| --- | --- | --- |
| Použitie ovládacích prvkov a postupov iných než uvedených v návode môže mať za následok expozíciu užívateľa laserovému žiareniu. Nevyberajte prehrávač zo skrinky, nezapínajte prehrávač vybratý zo skrinky – po odblokovaní ochrán a zapnutí prehrávača riziko trvalého poškodenia zraku. Pri bežnom používaní prehrávača podľa pokynov v návode nepredstavuje prehrávač žiadne riziká a to ani pre jeho bezprostredné okolie. |  |  |

POPIS PRVKŮ

- ANTÉNA FM

- RUKOVAŤ

- KNOFLÍK LADENIA

- OTEVARÁNIE CD MECHANIKY

- TLAČÍTKA PRE OVLÁDÁNIE MAGNETOFONU

- INDIKÁTOR PRÍJMU STEREO ROZHLASOVÉHO VYSIELÁNIA FM

- REGULÁTOR HLASITOSTI

- VYPÍNAČ

- TLAČÍTKO CD PROG/P-MODE

- TLAČÍTKO BASS

- INDIKÁTOR ZAPNUTIA PRÍSTROJA

- LCD DISPLEJ

- TLAČÍTKO FOLD-/-10

- TLAČÍTKO FOLD+/+10

- TLAČÍTKO CD PLAY/PAUSE/USB

- TLAČÍTKO CD STOP

- TLAČÍTKO CD SKIP/ PRE ZPATNÉ VYHLADÁVANIE

- TLAČÍTKO CD SKIP/PRE VYHLADÁVANIE VPRED

- KONEKTOR SLUCHÁTIEK

- DVIERKA PRIESTORU PRE BATERIE

- KONEKTOR AC

- PREPÍNAČ FUNKCII

- PREPÍNAČ MEDZI ROZHLASOVÝMI PÁSMAMY

- USB PORT

### NAPÁJANIE PRÍSTROJA

Prístroj je možné napájať z elektrickej siete popr. z batérií.

NAPÁJANIE PRÍSTROJA Z ELEKTRICKEJ SIETE

Pred pripojením prístroja k elektrickej sieti prekontrolujte (napr. na štítku elektromera), či napätie elektrickej siete v mieste používania prístroja zodpovedá napätiu, špecifikovanému pre jeho napájanie (230 V stried., 50 Hz). V prípade zistenia rozdielu použite pre napájanie prístroja batérie.

Pripojením prístroja k inému než uvedenému napätiu môže byť prístroj poškodený.

Tento symbol na zadnej strane prístroja informuje užívateľa o vybavení prístroja dvojitou izoláciou - prístroj nevyžaduje uzemnenie.

Pre napájanie prístroja z elektrickej siete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Do zásuvky AC IN na zadnej strane skrinky prístroja vložte konektor sieťového kábla z príslušenstva prístroja (je pri novom prístroji uložený v priestore pre batérie).

- Prekontrolujte, či je prístroj vypnutý (prepínač FUNCTION v polohe TAPE (OFF)) a potom vložte vidlicu sieťového kábla do sieťovej zásuvky.

- Ak nebudete prístroj používať odpojte ho od elektrickej siete.

### NAPÁJANIE PRÍSTROJA Z BATÉRIÍ

- Z priestoru pre batérie na zadnej strane skrinky prístroja vyberte sieťový kábel.

- Do priestoru pre batérie vložte 6 ks batérií UM-1 alebo ich ekvivalentov. Pozor na správnu polaritu batérií - je vyznačená vo vnútri priestoru pre batérie.

- Dokonale uzavrite kryt priestoru pre batérie.

- Vyčerpané batérie (prejavia sa problémy s použitím prehrávača CD alebo magnetofónu popr. skreslením reprodukcie) neodkladne vyberte z prístroja.

- Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať vyberte z neho batérie - zabránite tak príp. poškodeniu prístroja ich príp. vytečením.

- Vyčerpané batérie nepatria do domového odpadu - batérie zlikvidujte odovzdaním k ekologickej likvidácii na zberné miesto nebezpečného odpadu.

### PRÍJEM ROZHLASU

## Prepnite prepínač FUNCTION do polohy RADIO - prístroj tak bude zapnutý a prepnutý na príjem rozhlasu.

## Prepínačom BAND vyberte požadované rozhlasové pásmo (FM pre monofónny príjem vysielačov FM; FM-ST pre stereofónny príjem vysielačov FM; MW pre príjem v rozhlasovom pásme stredných vĺn).

- Ovládačom ladenia TUNING nalaďte požadovaný vysielač.

- Regulátorom hlasitosti VOLUME nastavte požadovanú hlasitosť.

- Pre vypnutie prístroja prepnite prepínač FUNCTION do polohy TAPE (OFF) a prekontrolujte, či nie je stlačené niektoré z tlačidiel pre obsluhu magnetofónu. Príp. zatlačené tlačidlo uvoľnite stlačením tlačidla STOP/EJECT (/) magnetofónu.

# ANTÉNY

- Pre príjem v rozhlasovom pásme FM celkom vytiahnite teleskopickú FM anténu. Pre optimálny príjem požadovaného vysielača FM je nutné nasmerovanie a nastavenie uhla popr. dĺžky antény.

Pre príjem v rozhlasovom pásme stredných vĺn (MW) prístroj využíva vstavanú feritovú anténu. Pre optimálny príjem požadovaného vysielača je nutné nasmerovanie (natočenie) celého prístroja

STEREOFÓNNY / MONOFÓNNY PRÍJEM V ROZHLASOVOM PÁSME FM

Pri nekvalitnom stereofónnom príjme (šum, rušivé prepínanie stereo / mono) prepnite prepínač BAND z polohy FM-ST do polohy FM - vysielač bude prijímaný monofónne avšak s lepšou kvalitou. Pre bežné používanie prístroja ponechajte prepínač v polohe FM-ST (pre automatický stereofónny príjem FM rozhlasu - podľa prijímaného signálu).

### OBSLUHA PREHRÁVAČA CD

ZAOBCHÁDZANIE S CD

- Prehrávač používajte pre prehrávanie CD audio označených logom „COMPACT DISC DIGITAL AUDIO“ popr. finalizovaných CD-R so záznamami MP3/WMA. V závislosti na použitom záznamovom médiu a metóde záznamu (predovšetkým jeho finalizácie) je možné, že niektoré CD-R nepôjdu prehrávačom prehrať.

- Pre vybratie CD z obalu zatlačte na stred plastové vložky obalu a vyberte disk smerom hore - viď obrázok vľavo. Pri manipulácii s diskom držte disk za jeho hrany popr. za hranu a stredový otvor disku - viď obrázok vpravo. Nedotýkajte sa plochy disku, najmä strany disku bez potlače, ktorá je nosičom záznamu.

- Odtlačky prstov a nečistoty odstráňte z disku jeho otrením čistou mäkkou handričkou. Pri čistení disku postupujte od stredu disku priamo k jeho okraju (nie kruhovými pohybmi). Na rozdiel od klasických gramofónových platní nie sú na ploche disku drážky, v ktorých by sa mohol zachytávať prach a iné nečistoty. Neodstránené čiastočky prachu a nečistôt na povrchu CD nemajú praktický vplyv na kvalitu reprodukovaného signálu.

- Pre čistenie disku v žiadnom prípade nepoužívajte čistiace popr. antistatické spreje na „klasické“ gramofónové platne, benzín, riedidlá alebo rozpúšťadlá – mohli by ste tak nenávratne poškodiť povrch disku.

- Po prehraní vráťte disk do orig. obalu - zabránite tak príp. poškodeniu povrchu disku, ktoré môže zapríčiňovať preskoky úseku záznamu na disku.

- Chráňte disky pred priamym slnkom, vysokou vlhkosťou a extrémnymi teplotami. Dlhšie pôsobenie tepla môže zapríčiniť deformáciu a znehodnotenie disku.

- Na CD nepíšte a nenalepujte štítky. Pre označenie disku použite v prípade potreby špec. fixku s mäkkým plsteným hrotom, ktorým označte stranu disku bez potlače.

## VLOŽENIE A VYBRATIE DISKU

- Prepnite prepínač FUNCTION do polohy CD/MP3/USB - prístroj tak bude zapnutý a prekontrolujte, či je na displeji prístroja zobrazený údaj CD (ak tomu tak nebude opakovane stlačte pre jeho zobrazenie tlačidlo CD / USB / SD).

- Otvorte kryt priestoru pre disk a do prehrávača vložte disk etiketou hore. Disk s priemerom 8 cm vložte bez adaptéra na stredové vreteno priestoru pre disk.

V jedinom okamihu smie byť v prehrávači vložený jediný disk.

- Zatlačením na strednú časť krytu priestoru pre CD uzavrite priestor pre disk. Po vyhodnotení disku (počas niekoľkých sekúnd) bude na displeji zobrazený údaj označujúci celkový počet skladieb v zázname na disku.

Pre zahájení prehrávania stlačte tlačidlo CD PLAY/PAUSE (/) - bude zahájené prehrávanie disku počínajúc skladbou č. 1, po jej prehraní budú postupne prehrané všetky nasledujúce skladby z disku. Prehraním poslednej skladby zo záznamu na disku bude prehrávanie ukončené.

V priebehu prehrávania disku je na displeji zobrazené číslo aktuálne prehrávanej skladby.

- Regulátorom VOLUME nastavte požadovanú hlasitosť.

- Prerušenie prehrávania CD stlačením tlačidla CD PLAY/PAUSE (/) - na displeji začne blikať ikona prehrávania disku (). Pokračovanie v prerušenom prehrávaní ďalším stlačením tlačidla.

- Ukončenie prehrávania CD pred prehraním poslednej skladby z disku stlačením tlačidla CD STOP ().

Prehranie súborov MP3 / WMA z komponentu USB / pamäťovej karty SD / MMC

- Prepnite prepínač FUNCTION do polohy CD / USB / SD.

- Opakovaným stláčaním tlačidla CD / USB / SD zobrazte na displeji údaj USB (pre prehrávanie komponentom USB) alebo SD (pre prehrávanie záznamu z pamäťovej karty SD / MMC).

- Ku konektoru USB pripojte externý komponent USB (USB disk alebo prehrávač MP3 / WMA s USB diskom (s polovodičovou pamäťou flash). K prístroju nepripájajte komponenty (ako napr. prehrávače MP3) vybavené pevným diskom (HD) a konektorom USB.

- Postup obsluhy prístroja pre prehrávanie komponentom USB / z pamäťovej karty SD / MMC je zhodný s obsluhou prehrávača CD.

Doplňujúce informácie

- Priestor pre disk otvárajte iba na dobu nevyhnutne nutnú pre vloženie / vybratie disku - zabránite tak príp. znečisteniu snímacieho systému prehrávača.

- Ak bude do prehrávače vložený poškodený (poškriabaný, zdeformovaný) disk je možné, že po vyhodnotení disku na displeji nebude zobrazený údaj označujúci celkový počet skladieb na disku. V podobnom prípade vložte do prístroja iný disk.

- Prehrávač je vybavený kompenzačnými obvodmi umožňujúcimi prehranie diskov s drobnými poškodeniami záznamu. Závady veľkého rozsahu nie je možné kompenzačnými obvodmi potlačiť - v priebehu prehrávania poškodeného (poškriabaného, zdeformovaného) disku je možný preskok úsekov záznamu na disku.

- Po náhodnom otvorení priestoru pre CD v priebehu prehrávania disku bude na displeji zobrazený údaj OP.

- Pred vybratím disku z prehrávača vyčkajte na zastavenie jeho otáčania.

PRESKOK NA ZAČIATKY SKLADIEB DOPREDU/DOZADU

- V priebehu prehrávania CD / USB / SD krátko stlačte tlačidlo CD SKIP/SEARCH ().Prehrávač preskočí na začiatok nasledujúcej skladby a zaháji jej prehrávanie. Opakovaným krátkym stláčaním tlačidla postupný preskok na začiatky nasledujúcich skladieb na disku.

- V priebehu prehrávania CD / USB / SD stlačte tlačidlo CD SKIP/SEARCH ().Prehrávač preskočí na začiatok aktuálne prehrávanej skladby a zaháji jej prehrávanie. Ďalším stlačením tlačidla prehrávač vyhľadá začiatok predchádzajúcej skladby, opakovaným stláčaním tlačidla postupný preskok na začiatky predchádzajúcich skladieb na disku.

VYHĽADANIE POŽADOVANÉHO MIESTA V ZÁZNAME NA CD/USB/SD

V priebehu prehrávania stlačte a pridržte stlačené tlačidlo CD SKIP/SEARCH () alebo () - podľa požadovaného smeru vyhľadávania. Po vyhľadaní požadovaného miesta v zázname (odpočúvaním pri o niečo zníženej hlasitosti a o niečo zvýšenej rýchlosti prehrávania) uvoľnite stlačené tlačidlo - z vyhľadaného miesta bude prehrávač pokračovať v prehrávaní.

# OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE

- Prepnite prepínač FUNCTION do polohy CD / MP3 /USB, do prístroja vložte médium, ktoré chcete prehrávať a potom opakovaným stláčaním tlačidla CD / USB / SD zobrazte na displeji údaj zodpovedajúci médiu, ktoré chcete prehrávať.

- Stlačte tlačidlo CD PLAY/PAUSE.

- Stlačte tlačidlo CD PROGRAM/P-MODE, na displeji začne blikať ikona opakovaného prehrávania  a bude zahájené opakované prehrávanie aktuálne prehrávanej skladby. Ukončenie opakovaného prehrávania skladby stlačením tlačidla CD STOP alebo 4 stlačeniami tlačidla CD PROGRAM/P-MODE.

- Pre opakované prehrávanie celého disku (záznamu z komponentu USB / pamäťovej karty) stlačte tlačidlo CD PROGRAM/P-MODE v priebehu prehrávania 2x – na displeji sa rozsvieti ikona . Ukončenie opakovaného prehrávania disku (obsahu pamäti USB / SD) stlačením tlačidla CD STOP alebo 3 stlačeniami tlačidla CD PROGRAM/P-MODE.

- Pre opakované prehrávanie aktuálne vybranej zložky v priebehu prehrávania 3x stlačte tlačidlo CD PROGRAM/P-MODE – na displeji sa rozsvieti údaj FOLD a aktuálne vybraná zložka so súbormi MP3 / WMA bude prehrávaná opakovane. Ukončenie opakovaného prehrávania disku (obsahu pamäti USB / SD) stlačením tlačidla CD STOP alebo 2 stlačeniami tlačidla CD PROGRAM/P-MODE.

PREHRANIE DISKU (USB / SD) NÁHODNÝM VÝBEROM PREHRÁVANÝCH SKLADIEB

- Prepnite prepínač FUNCTION do polohy CD / MP3 /USB, do prístroja vložte médium, ktoré chcete prehrávať a potom opakovaným stláčaním tlačidla CD / USB / SD zobrazte na displeji údaj zodpovedajúci médiu, ktoré chcete prehrávať.

- Stlačte tlačidlo CD PLAY/PAUSE.

- Opakovaným stláčaním tlačidla CD PROGRAM/P-MODE zobrazte na displeji údaj RANDOM - bude zahájené prehrávanie disku (USB / SD) náhodným výberom prehrávaných skladieb.

- Pre preskok na začiatok nasledujúcej náhodne vybranej skladby stlačte v priebehu prehrávania tlačidlo CD SKIP/SEARCH ().

- Pre prepnutie na normálne prehrávanie zhasnite na displeji opakovaným stláčaním tlačidla CD PROGRAM/P-MODE údaj RANDOM popr. iné údaje.

PREHRANIE SKLADIEB Z DISKU / KOMPONENTU USB / PAMÄŤOVEJ KARTY V PORADÍ POŽADOVANOM UŽÍVATEĽOM

- Prepnite prepínač FUNCTION do polohy CD / MP3 /USB, do prístroja vložte médium, ktoré chcete prehrávať a potom opakovaným stláčaním tlačidla CD / USB / SD zobrazte na displeji údaj zodpovedajúci médiu, ktoré chcete prehrávať.

- Stlačte tlačidlo CD PLAY/PAUSE a po uplynutí cca 5 sekúnd tlačidlo CD STOP.

- Stlačte tlačidlo CD PROGRAM/P-MODE, na displeji budú zobrazené údaje PROGRAM a P-01.

- Tlačidlami CD SKIP/SEARCH ( alebo ) vyberte skladbu, ktorú chcete vložiť do programu a pre jej uloženie do pamäti stlačte tlačidlo CD PROGRAM/P-MODE – na displeji sa rozsvieti údaj P-02. Opakovaním tohto postupu vložte do programu ďalšie požadované skladby (max. 99).

- Pre zahájenie prehrávania naprogramovaných skladieb stlačte tlačidlo CD PLAY/PAUSE. Prehraním poslednej naprogramovanej skladby bude prehrávanie ukončené.

Pre opakované prehrávanie naprogramovaných skladieb zobrazte na displeji opakovaným stláčaním tlačidla CD PROGRAM/P-MODE ikonu .

- Ukončenie prehrávania programu pred prehraním poslednej skladby stlačením tlačidla CD STOP.

- Pre výmaz programu z pamäti stlačte po ukončení prehrávania tlačidlo CD STOP.

OCHRANA PROTI OTRASOM

- Ak bude v priebehu prehrávania CD prístroj vystavený otrasom (napr. pri prehrávaní disku počas chôdze alebo vo vozidle idúcom po nerovnej vozovke) je možný preskok úsekov záznamu na disku.

- Pre zabránenie tomuto javu je prístroj vybavený polovodičovou pamäťou, do ktorej sú v priebehu prehrávania disku priebežne ukladané dáta (záznam) zosnímané z prehrávaného disku. Ak je prehrávač vystavený otrasom sú prehrávané dáta uložené v tejto pamäti.

- Kapacita pamäti systému ochrany proti otrasom: 8 sekúnd (CD audio), 30 sekúnd (CD-R (RW) so záznamami súborov MP3 / WMA).

- Funkciu nie je možné použiť pre opravu chýb zapríčinených poškodením disku.

### POUŽITIE MAGNETOFÓNU

Všeobecné informácie

- Magnetofónom je prehrávané resp. je zaznamenávané na prednú stranu kazety (smerujúcu von z magnetofónu).

- Po pretočení pásky na koniec strany kazety bude pohyb pásky v kazete automaticky zastavený a magnetofón bude vypnutý (funkcia Auto-Stop). Pre prehranie / záznam na druhú stranu kazety je kazetu z magnetofónu nutné vybrať a vložiť ju do magnetofónu obrátene.

# VLOŽENIE / VYBRATIE / KAZETY

# Pre otvorenie krytu priestoru pre kazetu stlačte tlačidlo STOP/EJECT (/).

- Do držiaka kazety vložte kazetu tak, aby úzka dlhšia strana  kazety, ktorou je vidieť plochu pásky smerovala hore a strana kazety ktorú chcete prehrávať najskôr smerovala von z magnetofónu, páska navinutá na ľavej cievke kazety.

- Dokonale uzavrite kryt priestoru pre kazetu.

- Pre vybratie kazety z magnetofónu najskôr stlačte pre zastavenie pohybu pásky v kazete tlačidlo STOP/EJECT (/). Ďalším stlačením tlačidla otvorte kryt priestoru pre kazetu a z magnetofónu vyberte kazetu. Vybratú kazetu vráťte do orig. obalu, kde je chránená pred prachom a poškodením.

# PREHRANIE KAZETY

- Prepnite prepínač FUNCTION do polohy TAPE (OFF).

- Do magnetofónu vložte kazetu so záznamom tak aby strana kazety, ktorú chcete prehrávať najskôr smerovala von z magnetofónu, páska navinutá na ľavej cievke kazety.

- Po uzavretí krytu priestoru pre kazetu stlačte pre zahájenie prehrávania tlačidlo PLAY ().

- Regulátorom hlasitosti VOLUME nastavte požadovanú hlasitosť.

- Prerušenie prehrávania stlačením tlačidla PAUSE (). Pokračovanie v prerušenom prehrávaní ďalším stlačením tlačidla.

- Ukončenie prehrávania kazety stlačením tlačidla STOP/EJECT (/).

ZÁZNAM NA KAZETU

Záznam rozhlasového programu

- Prepnite prepínač FUNCTION do polohy RADIO.

- Vyberte požadované rozhlasové pásmo a nalaďte vysielač, ktorého program chcete zaznamenať. Do magnetofónu vložte kazetu nechránenú proti záznamu tak, aby strana kazety na ktorú chcete zaznamenávať najskôr smerovala von z magnetofónu.

- Stlačte tlačidlo PAUSE () a potom súčasne stlačte tlačidlá RECORD () a PLAY () magnetofónu. Magnetofón tak bude prepnutý do režimu „Prerušenie záznamu“.

- Pre zahájenie záznamu stlačte tlačidlo PAUSE (), prerušenie záznamu ďalším stlačením tlačidla.

- Ukončenie záznamu stlačením tlačidla STOP/EJECT (/).

# Záznam z CD USB / na kazetu

- Prepnite prepínač FUNCTION do polohy CD/USB/SD a do prístroja vložte médium so záznamom, ktorý chcete prekopírovať na kazetu.

- Opakovaným stláčaním tlačidla CD/USB/SD zobrazte na displeji údaj zodpovedajúci použitému médiu.

- Do magnetofónu vložte kazetu nechránenú proti záznamu tak, aby strana kazety na ktorú chcete zaznamenávať najskôr smerovala von z magnetofónu, páska navinutá na levej cievke kazety.

- Stlačte tlačidlo PAUSE () a potom súčasne tlačidla RECORD () a PLAY () - magnetofón bude prepnutý do režimu „Prerušenie záznamu“.

- Pre zahájenie prehrávania disku (USB alebo SD) stlačte tlačidlo CD PLAY/PAUSE (/), pre zahájenie záznamu stlačte tlačidlo PAUSE () magnetofónu.

- Ukončenie prehrávania disku (USB alebo SD) stlačením tlačidla CD STOP (), potom pre ukončenie záznamu stlačte tlačidlo STOP/EJECT (/) magnetofónu.

POUŽITIE SLÚCHADIEL

Prístroj umožňuje pripojenie slúchadiel s impedanciou 8 - 32  (nie sú súčasťou príslušenstva prístroja). Konektor slúchadiel (stereofónny jack s priemerom 3,5 mm) vložte do zásuvky PHONES. Pripojením slúchadiel budú automaticky odpojené reproduktory prístroja.

Upozornenie

- Dlhodobým používaním slúchadiel s veľkou nastavenou hlasitosťou riziko trvalého poškodenia sluchu.

- Nepoužívajte slúchadlá v dobe, keď je vyžadovaná vaša zvýšená pozornosť (napr. pri prechádzaní vozovky, ak idete na bicykli atď.).

- Hlasitosť slúchadiel majte vždy nastavenú tak, aby ste neobťažovali vaše okolie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

Napájanie				AC 230V~ /50 Hz

DC 12V  8 ks UM-1

Spotreba energie 			20 W

Hmotnosť				cca 2,3 kg

Rozmery				 cca 385 mm (D) x 240 mm (Š) x 160 mm (V)

Prevádzková teplota			+5 - + 35 stupňou Celsia

PRÍJEM ROZHLASU

PRijímacie pásma 			AM / FM

Frekvenčný rozsah			AM 540 – 1600 KHz

FM 87,5 – 108 MHz

KOMPAKTNE DISKY

Optický prenos zvuku		trojpaprskový laser

Frekvenčný rozsah			100 Hz – 16 KHz

KAZETOVÝ MAGNETOFON

Nahrávánie				funkcie Stereo

Predmagnetizacia			DC

Frekvenčný rozsah			125 – 6,3 KHz

Kolísánie výšky tónu, chvenie	0, 35% WRMS (JIS)

AUDIO

Výstupný výkon 			1,8 W x 2

Impedance sluchátiek		32 Ohm

PRÍSLUŠENSTVO

Návod k obsluhe			1

Prívodný kabel (AC)			1

POZOR:

- Zmeny dizajnu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.

- POKYNY PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU VÝROBKU

- Tento výrobok je označený ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje smernica 2002/96/EC o likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení.

- Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri neskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre ekologickú likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi.

- Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre ďalšie generácie.

- Podrobné informácie na ekologickú likvidáciu tohto výrobku získate u pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

VAROVÁNÍ: NEOTEVÍREJTE PŘÍSTROJ. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL OPRAVIT ČI SEŘÍDIT UŽIVATEL PŘÍSTROJE. PRO SEŘÍZENÍ ČI OPRAVU PŘÍSTROJE SE OBRACEJTE NA AUTORIZOVANÁ STŘEDISKA SPOLEČNOSTI TREVI.

POUZE PRO UK ZÁSTRČKY - ZAPOJENÍ VODIČŮ V TŘÍKOLÍKOVÉ ZÁSTRČCE Vodiče jsou barevně rozlišené následujícím způsobem: Modrý:....................................................... nulový vodič (N) Hnědý:....................................................... fázový vodič (L) Vodiče musí být ke kontaktům (kolíkům) v zástrčce připojeny takto: Modrý (blue) vodič: ....................................... N nebo černý Hnědý (brown) vodič:.......................... L nebo červený Žádný vodič se nepřipojuje k uzemnění (E nebo W) tříkolíkové zástrčky. Když se pojistka (fuse) přetaví, vyjměte zástrčku ze zásuvky a vyměňte pojistku za novou schválenou pojistku 3 Amp. ASTA typ BS 1362.