FW 3506

Mlynček na mäso

POZOR:

Vybalenie

• Odstráňte ochranné fólie a prepravné obaly.

• Kábel úplne odviňte.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY -

ZAOBCHÁDZANIE A ÚDRŽBA PRÍSTROJA

Pri používaní elektrického prístroja by mali byť vždy splnené nasledovné základné bezpečnostné opatrenia:

1. Prečítajte si všetky pokyny.

2. Pred použitím skontrolujte, či sieťové napätie súhlasí s hodnotami uvedenými na energetickom štítku hodnôt.

3. Nepoužívajte prístroj s poškodenou zástrčkou či káblom alebo s inou poruchou, prípadne po páde prístroja. Vráťte ho výrobcovi alebo odovzdajte autorizovanému technikovi na preskúšanie, opravu alebo

elektrickú alebo mechanickú úpravu.

4. Pre predídenie úrazu elektrickým prúdom neklaďte šnúru, zástrčku alebo prístroj do vody či inej kvapaliny.

5. Ak sa prístroj nepoužíva, pred nasadením / odnímaním súčasťou alebo čistením odpojte prístroj zo zásuvky.

6. Nenechávajte šnúru visieť cez okraj stola alebo na horúcom povrchu.

7. Použitie príslušenstva, nedoporučených výrobcom prístroja, môže spôsobiť zranenie či poškodenie prístroja.

8. Prísny dohľad je potrebný, ak sa prístroj používa v blízkosti detí alebo nemohúcich osôb.

9. Neklaďte v blízkosti alebo plynového horáku alebo horúcich kachlí.

10. Pri prevádzke sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí prístroja.

11. Neprekrývajte prístroj látkami či iným materiálom, teplo musí voľne odchádzať - hrozí prehriatie prístroja. Zakrytím môže vzniknúť oheň, nenechávajte teda v blízkosti alebo v styku s horľavými materiálmi.

12. Vždy najskôr zapojte kábel do prístroja, po tej kábel do zásuvky. Pre vypnutie zopnite na pozícii OFF, potom vytiahnite kábel zo zásuvky.

13. Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.

14. Nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.

15. Uchovajte tieto inštrukcie.

DETI A nemohúci OSOBY

• Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.).

VÝSTRAHA: Zabráňte tomu, aby si malé deti hrali s fóliou.

Hrozí nebezpečenstvo udusenia!

• Za účelom ochrany detí a slabých osôb pred nebezpečenstvom elektrických prístrojov dbajte na to, aby bol tento prístroj používaný len pod dohľadom. Tento prístroj nie je hračka. Zabráňte tomu, aby sa s ním hrali malé deti.

PREDPISY

VÝSTRAHA: riziko poranenia!

• Pred akoukoľvek manipuláciou príslušenstva či iných pohyblivých častí, musí byť zariadenie odpojené za siete.

• Nedotýkajte sa pohyblivých častí.

• Pred výmenou nástavcov počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.

• Pred zapnutím sa uistite, že je príslušenstvo riadne inštalované a zabezpečené.

• Vždy používajte dodávaný posúvač. Nikdy nestrkajte prsty či akejkoľvek pomôcky do plniaceho hrdla!

• Pri vyberaním či čistením zaobchádzajte s nožom s veľkou obozretnosťou!

• Nevkladajte tvrdé predmety, ako sú kosti alebo škrupinky.

• Nemanipulujte s bezpečnostnými spínačmi.

CIEĽ  POUŽITIA

Toto zariadenie je určené pre mletie potravín a tvarovanie cesta pomocou nástavcov. Zariadenie je navrhnuté výhradne na tieto účely a takému vhodnému použitie. Zariadenie používajte iba vo vnútorných suchých priestoroch. Zariadenie je určené pre bežné použitie v domácnosti, nie je určené na komerčné účely. Používajte iba, ako je popísané v tomto návode. Akékoľvek iné použitie je v rozpore s týmto návodom a môže mať za následok poškodenie zariadenia, ale aj ublíženia na zdraví. V takomto prípade sa výrobca zrieka akejkoľvek zodpovednosti za poškodenie zariadenia či vášho zdravia z dôvodu nesprávneho používania.

ROZBALENIE

• Vyberte zariadenie z balenia.

• Odstráňte všetok obalový materiál ako igelitové vrecká, výplne, svorky a kartóny.

• Skontrolujte úplnosť balenia.

• Skontrolujte zariadenie na možné mechanické závady vzniknuté počas transportu.

POZNÁMKA: Na zariadení mohli priľnúť nečistoty, ako prach, konzervačné látky a iné. Očistite zariadenie podľa pokynov v kapitole, ČISTENIE '.

1 Zatláčadlo

2 Plnenie zásobníka

3 Tlačidlo OPEN (Otvoriť)

4 Priehradka pre príslušenstvo

5 Motor

6 Zapnite / O / R (On / Off / vzad)

7 Prepínač funkcií I / II (On / vzad)

8 Tlačidlo pre otvorenie

9 Kryt špirály

Ilustrácie A - D:

10 Špirála

11 Nôž

12 3 oceľové strúhače (jemný, stredný, hrubý)

13 Nadstavec

14 Nástavec pre plnenie črievok

15 dvojdielny nadstavec na "Kebbe"

16 Nadstavec na výrobu koláčikov / sušienok

17 Formy na výrobu cukrový

ZAPOJENIE

• Pred zapojením napájacieho kábla prekontrolujte, či súhlasia miestne nastavenia siete s informáciami na energetickom

štítku tohto zariadenia.

• Uistite sa, že je hlavný spínač v pozícii "O" (vypnuté).

• Zariadenie zapojte len do riadne inštalovanej zásuvky s napätím 220 - 240 V ~, 50 Hz.

1 Pripojte kryt špirály (9) otočením do prava.

2 Stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo (8). Otočte kryt špirály súčasne proti smeru hodinových ručičiek, kým nezapadne.

3 Miesto plnenia zásobníka do plniaceho hrdla tak, že prípravky pre zásobník je nad blokom motora.

4 Zasuňte špirálu (10) do vodorovnej časti špirálovej skrine, mechanicky zapadne na svoje miesto.

Pozri montáž mlynčeka na mäso, nadstavce na párky, "Kebbe", koláčiky.

Pripojenie k elektrickej sieti

• Uistite sa, že prepínač je nastavený na "O" (Vypnuté).

• Pripojte spotrebič k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

Prepínač funkcie (I / II)

Pomocou prepínača (7) zvoľte požadovaný prevádzkový režim, spínač (6).

Spínacie funkcie vpred / vzad (ON / O / R)

Prístroj je vybavený funkciou "vpred" a "vzad". Ak sa špirála zablokuje, môžete použiť funkciu return, aby ste ho uvoľnili.

- Forward

• Otočte prepínač (7) do polohy "I".

• Otočte prepínač (6) do polohy "ON". Prístroj je v režime "Vpred".

Späť:

• Otočte prepínač (6) do polohy "O" a počkajte, až sa motor zastaví.

• Otočte prepínač (7) do polohy "II". Stlačte tlačidlo "R" na vypínači (6).

Prístroj bude v režime "Späť" tak dlho, pokiaľ budete držať spínač stlačený.

Vypnutie

• Posuňte bezpečnostný vypínač (6) na "O" a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

MONTÁŽ MLYNČEKA NA MÄSO

• Nahliadnite na ilustráciu "A".

• Postupujte podľa bodov 1 až 4 kapitoly "PRÍPRAVA".

5. Nasaďte nože s ostrím smerom do šachty.

6. Vyberte sitko (12).

POZNÁMKA: vodiace mechanizmus sitká usaďte do drážok na kryte

7. Naskrutkujte a dotiahnite uzáver.

8. Vložte kúsky mäsa na plniaceho misku (2) a do hrdla.

Pokračovanie v "ZAPOJENIE".

MONTÁŽ PARKOVAČA

• Nahliadnite na ilustráciu "B".

• Najskôr vykonajte kroky z kapitoly "PRÍPRAVA" a následne

5 a 6 z kapitoly "

MONTÁŽ MLYNČEKA NA MÄSO".

7. Umiestnite výbavu pre párkovač na šachtu skrutky.

8. Naskrutkujte a dotiahnite uzáver.

9. Umiestnite zmes na párky na misku (2) a do hrdla.

Pokračovanie v "ZAPOJENIE / ZNEŠKODŇOVANIE VYUŽITIE".

MONTÁŽ NÁSTAVCE "KEBBE"

POZNÁMKA: Ide o nástavec pre tvorbu trubičiek či pasty z mäsa.

• Nahliadnite na ilustráciu "C".

• Postupujte podľa bodov 1 až 4 kapitoly "PRÍPRAVA".

5. Umiestnite 2dielny nadstavec Kebbe na šachtu skrutky.

POZNÁMKA: Vodidlá na nadstavcami sú umiestnené v šachte skrutky.

6. Naskrutkujte a dotiahnite uzáver.

7. Umiestnite mäso či zmes na misku (1) a do hrdla.

Pokračovanie v "ZAPOJENIE".

MONTÁŽ SUŠIENKOVAČA

Poznámka: Ide o nástavec na tvarovanie sušienok.

• Venujte pozornosť tiež našim ilustrácie za "D" (strana 4). Nahliadnite na ilustráciu "D".

• Postupujte podľa bodov 1 až 4 kapitoly "PRÍPRAVA".

5. Najskôr vložte disk do predĺženia šachty skrutky.

POZNÁMKA: Vodidlá na nadstavcami sú umiestnené v šachte skrutky.

6. Po tej namontujte tvarovacie disk.

7. Naskrutkujte a dotiahnite uzáver.

8. Skrze tvořítko (17) propouštějte hmotu a odkrajujte.

Pokračovanie v "ZAPOJENIE / ZNEŠKODŇOVANIE VYUŽITIE". TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

POKYNY NA POUŽITIE

VÝSTRAHA: nebezpečenstvo poranenia!

Vždy používajte dodávaný posúvač. Nikdy nevkladajte prsty či iné

nástroje do plniče!

VÝSTRAHA: Nepracujte nepretržite dlhšie ako 30 minút. Po

uplynutí nechajte 10 minút chladnúť a po tej opakujte.

POZNÁMKA:

• Mäso krájajte na kúsky s veľkosťou 2,5 cm. Dbajte, aby bolo riadne

vykostené a zbavené šliach.

• Pre hrubé namletia mäsa použite sito s veľkými otvormi.

• V ďalšom kroku vyberte sito s jemnejšími alebo hrubšou otvormi, v závislosti

na tom, ako jemne chcete mäso namlieť.

• Sitá pred použitím ľahko potrite rastlinným olejom.

TVORBA PARKOV

• Použiť možno prírodné aj umelé črievka.

• Prírodné črievka najprv riadne prepláchnite.

• Na konci črievka uviažte uzlík.

• Otvoreným koncom črievko navlečte na nástavec

• Na plnenie črievka dochádza cez nástavec.

• Neplňte črievko "doraz". Hmota tepelným spracovaním

nadobúda a môže dôjsť k prasknutiu a vytečeniu črievka.

• Hneď prvý párok dosiahne požadovanej dĺžky, prsty stlačte koniec nadstavca a otvorený koniec párku.

• Zariadenie možno počas plnenia zapínať a vypínať podľa potreby.

• Akonáhle je párok hotový, otočte ho niekoľkokrát podľa osi.

NÁSTAVEC NA SUŠIENKY

• Naskrutkujte nadstavec a požadovaný tvar.

• Vložte cesto na misku a do hrdla plniče.

• Nechajte pretekať cesto a požadovanú dĺžku odkrojte.

ČISTENIE

VÝSTRAHA:

• Pred čistením zariadenia odpojte zo siete vytiahnutím napájacieho kábla.

• neponárajte zariadenie do vody! Riziko úrazu elektrickým prúdom či požiaru.

UPOZORNENIE:

• Nepoužívajte hrubé čistiace pomôcky a agresívne chemické čistidlá.

MOTOR

• Motor čistite len vlhkou handričkou a osušte suchým.

PLNIACA MISKA, SKRUTKA, ŠACHTA, PRÍSLUŠENSTVO

VÝSTRAHA: Nečistite v umývačke riadu! Povrch môže zmatnieť.

• Tieto súčasťou je možné umývať iba rukou vo vodnom kúpeli.

• Opláchnite pod tečúcou vodou a osušte.

SKLADOVANIE

• Očistite zariadenie podľa kapitoly, ČISTENIE 'a riadne osušte.

• Pre dlhodobé skladovanie v dôsledku nepoužívania zariadenia, odporúčame skladovať v originálnom balení.

• Vždy skladujte na dobre vetranom a suchom mieste, mimo dosahu detí a nemohúcich osôb.

Model: FW 3506

Pokrytie napätie: 220-240 V, 50/60 Hz

Nominálny príkon: 550W

Maximálny príkon: 1200W

Hlučnosť: 32dB

Trieda ochrany: II

Čistá hmotnosť: cca 3,32 kg

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. Elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov.

Vyhradzujeme si technické zmeny!

ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Na likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, dostanete prostredníctvom územne správnych celkov alebo obecného úradu.

TENTO PRÍSTROJ BOL VYROBENÝ S najväčšou starostlivosťou A najmodernejším výrobným METÓDAMI. Sme presvedčení, že VÁM BUDE BEZCHYBNE SLÚŽIŤ, AK BUDETE DODRŽIAVAŤ POKYNY V NÁVODE. V PRÍPADE AKEJKOĽVEK ZÁVADY dostanete na SVOJHO OBCHODNÍKA. DBAJTE TIEŽ, ABY VÁM PREDÁVAJÚCI riadne vyplnil ZÁRUČNÝ LIST. AK VŠAK BUDÚ NA PRÍSTROJI Konštatovanie CUDZIA ZÁSAHY ALEBO BUDE obsluhovaný v rozpore s pokynmi V NÁVODE Záruka prestáva platiť. Rozoberanie PRÍSTROJA JE ZAKÁZANÉ.