Zváračka Fólii

FS 3604

Návod k obsluhe

Prečítajte si prosím pozorne návod na obsluhu.

PRIPOJENIE

Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na identifikačnom štítku. Spotrebič spĺňa záväzné smernice CE.

POPIS SPOTREBIČA

1. plášť spotrebiče

2. veko

3. kontrolka pre funkciu odsávanie

4. kontrolka pre priebeh zváranie

5. vlákno pre dvojitý zvar

6. odsávacie hubice

7. rolky s navinutú fóliou

8. prívodný kábel so zástrčkou

9. navíjanie prívodnej šnúry

10. identifikačný štítok

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

• Deti si nie sú vedomé nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri manipulácii s elektrospotrebičmi, preto je nesmú obsluhovať.

• Pozor, nedotýkajte sa zváracieho vlákna a lisovacie gumy v hornom veku. Nebezpečenstvo vzniku popálenín!

• Spotrebič neslúži na vysávanie tekutín!

• Vidlicu vytiahnite zo zásuvky po každom použití, pri poruche prevádzky a pred každým čistením.

• Spotrebič je určený na krátkodobé prevádzky (krátkodobú prevádzku = 15 min.), Tzn. že spotrebič možno počas jednorazového chodu používať 15 min. Potom spotrebič vypnite, aby vychladol.

• Pozor, spotrebič ani prívodný kábel nesmie prísť do priameho kontaktu s rozpálenú platničkou alebo do blízkosti otvoreného ohňa.

• Spotrebič neuvádzajte do prevádzky, ak spotrebič alebo prívodný kábel vykazujú evidentné známky poškodenia alebo ak spotrebič utrpel pád.

• Pri nesprávnej obsluhe spotrebiča alebo pri použití na iné účely, než na ktoré je spotrebič určený, nepreberá výrobca zodpovednosť za prípadné škody.

• Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, nie k živnostenskému prevádzky.

• Opravy spotrebiča môže vykonávať len odborný personál, pretože je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu spotrebiča. To isté platí aj pre výmenu prívodnej šnúry. Pokiaľ Váš elektrospotrebič vykazuje závadu, obráťte sa prosím na technický servis dovozcu.

OBSLUHA

• Vidlicu zasuňte do zásuvky.

• Príprava vrecka: vytiahnite fóliu potrebnej šírky (max. 29 cm).

• Zatvorte veko spotrebiča.

• Fóliu zvarte pritlačením veka spotrebiče na pravej i ľavej strane zároveň.

• Priebeh zvárania signalizuje zelená kontrolka. Akonáhle kontrolka zhasne, je možné sáčok vybrať.

• Úlohu s fóliou zatočte späť, aby nezakrývala odsávacie hubicu a priestor okolo zváracieho vlákna.

• Vrecko možno plniť až do 3. Pokiaľ vrecko plníte tekutinou, potom len do polovice. Pozor, aby nedošlo k odsatie tekutiny.

• Vrecko musí byť na hornom okraji v mieste zvaru suchý a čistý.

• Vrecko priložte ku spotrebiču tak, aby odsávacie hubice zasahovala do vrecka. Hubicu pri vkladaní do vrecka trochu pozdvihnite.

• Vrecko nad zváracím vláknom uhlaďte a odstráňte záhyby.

• Veko spotrebiča zatvorte a vysajte vzduch - veko stlačte na pravej strane smerom dole.

• Priebeh odsávanie charakterizuje červená kontrolka.

• Vrecko pri odsávaní pozdvihnite a trochu za neho zatiahnite, aby sa vytvorili malé vzduchové kanáliky a fólie sa neslisovala.

• Po odsatí vzduchu sáčok zvarte stlačením veka spotrebiče na oboch stranách smerom nadol.

• Akonáhle zhasne zelená kontrolka, môžete sáčok vybrať.

NAVÍJANIE PRÍVODNÚ ŠNÚRY

V spodnej časti spotrebiča je možné navinúť prívodnú šnúru a spotrebič uskladniť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

• Pred čistením spotrebiča vytiahnite vidlicu zo zásuvky.

• Z bezpečnostných dôvodov nesmú spotrebič prísť do priameho kontaktu s tekutinami ani byť ponorený do vody.

• Pokiaľ na zváracím vlákne sa prichytili zvyšky fólie, odstráňte ich chodom spotrebiča naprázdno (zváranie bez fólie).

NÁHRADNÉ VRECKÁ

Je možné použiť bežne predajné sáčky (hrúbka 0,03-0,06 mm) s šírkou max. 28,5 cm.

Príslušné sáčky možno tiež objednať prostredníctvom dovozcu priamo od výrobcu (obj. Č .: ZU 3608).

LIKVIDÁCIA

Pre likvidáciu nepoužiteľných elektrospotrebičov sú určené verejné zberne komunálneho odpadu.